FICHE DE PARAMETRAGE : Définir les types d’ordre

Version : 1.0			Etat : Projet 				Date :	15/03/2016 17:43:00

Documents associés: FPM-OF01-30v.

Accessibilité: Tout intervenant sur le projet

Visa du rédacteur

| Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- |

Suivi des modifications

| Version | Date | Commentaires |
| --- | --- | --- |

# Chemin IMG

Production / Pilotage de l’atelier / Données de base / Ordre / Définir les types d’ordre.

# Transaction

| CODE TRANSACTION : | LIBELLE TRANSACTION: |
| --- | --- |
| OPJH | Modifier vue :Gérer les types d’ordres de fabrication |

# Description du paramétrage

Clé qui différencie les ordres en fonction de leur utilisation. Le type d’ordre permet d’établir des paramètres qui conditionnent l’exécution de l’ordre, on peut ainsi définir : la tranche de numéros, les critères de sélection d’une gamme opératoire, les modalités de calcul des coûts de l’ordre.

Pour MIOM les ordres de fabrication standard utiliseront le type d’ordre « Z020 » (ASSEMBLAGE MIOM). Les ordres de fabrication dit de retraitement tel que le tri, le reconditionnement ne peuvent pas avoir le même type d’ordre (ils n’ont pas de critères de sélection automatique) par conséquent un autre type d’ordre spécifique « Z099 » sera créé.

## Définir les types d'ordre

Cette étape vous permet de définir les types d'ordre. Un type d'ordre regroupe les informations de contrôle dont vous avez besoin pour gérer les ordres. Vous devez affecter chaque ordre à un type.

La catégorie d'ordre (= 10, ordre de fabrication) est prédéfinie dans cette étape et ne peut pas être modifiée. Les catégories d'ordres sont affectées dans le système SAP et définissent les propriétés techniques des ordres. Ordre de process ou Réseau sont par exemple d'autres catégories d'ordre.

Le type d'ordre vous permet de déterminer :

- la mise à jour de l'objet partenaire CO (Controlling)

Vous déterminez ici si un enregistrement de cumul doit être mis à jour pour chaque ordre lorsqu'un objet partenaire CO (par exemple un centre de coûts) est consommé avec un ordre de ce type.

- la classification des ordres

Vous déterminez ici si les ordres doivent être déterminés lors de la compression et de la sélection des ordres.

- la gestion des engagements sur commande

Vous définissez ici pour chaque type d'ordre si vous voulez utiliser la gestion des engagements sur commande.

- la période de rétention de l'ordre

Vous définissez ici combien de temps les ordres clôturés restent dans le système SAP avant d'être archivés.

- le profil d'imputation

Dans ce profil, vous déterminez dans quels objets les ordres de ce type peuvent être imputés.

- Domaine fonctionnel

Vous pouvez enregistrer un domaine fonctionnel pour le type d'ordre.

- le réseau d'ordres avec mouvement de stock

Ce code contrôle si des mouvements de stock doivent avoir lieu pour les ordres de fabrication reliés à un réseau d'ordre.

- la gestion des statuts

Un ordre peut passer par plusieurs statuts. Le statut contrôle entre autres quels opérations de gestion d'entreprise sont autorisées pour un ordre.

- l'attribution de numéros

Vous devez affecter une tranche de numéros à chaque type d'ordre

Remarque

Outre les paramètres d'ordre généraux au niveau du mandant, il existe aussi des paramètres au niveau de la division. Traitez l'étape Définir paramètres dépendants de l'ordre.

Conditions

Vous devez avoir traité le point de menu Définir tranches de numéros pour les ordres.

Options standard

Les types d'ordres sont prédéfinis dans la version standard SAP.

Activités

1. Classez les ordres en fonction de leurs caractéristiques (par ex. type d'ordre, tranche de numéros, etc.).

2. Déterminez pour chaque catégorie d'ordre si vous voulez utiliser la gestion des statuts.

3. Définissez si nécessaire de nouveaux types d'ordres.

### Type d’ordre « Z020 »

Saisir l’identité du nouveau type d’ordre « Z020 » et sa désignation « MIOM-OF d'assemblage».

§ Codes de paramétrage

Ne pas modifier, paramétrage sous la responsabilité du module CO. Cependant lors d’une création, les valeurs seront renseignées ultérieurement par le module concerné.

- MAJ partenaire CO : Zone non accessible, la valeur paramètrée doit être « Actif ».

- Classification : La zone ne doit pas être cochée.

- Gestion engagements : La zone ne doit pas être cochée.

§ Réorganisation

Ce paramétrage concerne la suppression et l’archivage de l’OF. Ces opérations comportent trois étapes : la pose d’un flag de suppression dans l’OF par l’utilisateur, la pose par  le système d’un code de suppression après un délai indiqué dans ce paramétrage et l’exécution du programme d’archivage. MIOM n’ayant pas de besoin précis dans ce domaine, nous avons décidé de saisir la valeur « 1 » (mois) pour les temps résid.1 et temps resid.2.

§ Profil de comptabilité analytique

Ne pas modifier, paramétrage sous la responsabilité du module CO.

- Profil imputation : La valeur paramètrée doit être « Z00001 ».

IMG Créer profil d'imputation

§ Gestion des statuts

Ne pas modifier le standard, paramétrage sous la responsabilité du module CO.

§ Numérotation générale

Voir paramétrage dans document FPM-OF03_LG.

### Type d’ordre « Z099 »

Le paramétrage de la clé « Z099 » est le même que pour le type d’ordre « Z020 ». La création se fera par copie.

Profil d'imputation  Z00010           Rework - Via Notification

Domaine fonctionnel  11               COS Production

Sch. statuts en-tête ZPP00001 Profil de prod du statut comm.

Une fois les clés créées, il faut :

- Les affecter à une tranche de numéro (voir FPM-OF03_LG).

- les paramètrer au sein d’une division (voir FPM-OF02_LG).