FICHE DE PARAMETRAGE : Définir paramètres d’ordonnancement

Version : 1.0			Etat : Projet 				Date :

Rédacteur:

Documents associés: FPM-OF08-30v

Diffusion:									Date :

Accessibilité: Tout intervenant sur le projet

Visa du rédacteur

| Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- |

Suivi des modifications

| Version | Date | Commentaires |
| --- | --- | --- |

# Chemin IMG

Production / Pilotage de l'atelier / Opérations / Ordonnancement / Définir paramètres d'ordonnancement ordres de fabrication

# Transaction

| CODE TRANSACTION : | LIBELLE TRANSACTION: |
| --- | --- |
| OPU3 | Modifier vue : Définir les paramètres d’ordonnancement |

# Description du paramétrage

### Définir paramètres d'ordonnancement ordres de fabrication

Cette étape vous permet de déterminer pour chaque division, type d'ordre et agent d'ordonnancement les paramètres d'ordonnancement des ordres de fabrication. Ceci comprend la gestion

- des niveaux d'ordonnancement (ordonnancement à court, moyen ou long terme)

- de l'ajustement des dates en cas de dépassement des délais

- du contrôle de l'ordonnancement à court terme

- de la réduction

Les paramètres sont décrits ci-dessous dans le détail :

- Sous Ordonnancement à court, moyen et long terme, vous définissez pour chaque niveau d'ordonnancement

  - le calcul des dates de production,

  - si des besoins en capacité sont créés,

  - quelle gamme est utilisée pour l'ordonnancement.

Si une version de fabrication existe dans la fiche article, la gamme est sélectionnée à l'aide de cette version. S'il n'existe pas de version pour un niveau de planification, une gamme est sélectionnée selon l'ID de sélection que vous avez indiquée pour le niveau d'ordonnancement.

- Ajustement de dates : vous déterminez si et comment les dates planifiées sont ajustées aux dates de production (par exemple lors des dépassements de délais) et quelles doivent être les dates des besoins dépendants.

- Contrôle de l'ordonnancement à court terme : vous définissez entre autres les paramètres de contrôle de l'ordonanncement à court terme.

  - Type d'ordonnancement

Vous définissez ici la direction d'ordonnancement et décidez si les opérations doivent être ordonnancées en heures. Vous pouvez par exemple définir qu'un ordonnancement n'est en général utilisé que pour créer des besoins en capacité.

  - Date de début dans le passé

Vous indiquez ici quel peut être le nombre de jours d'un ordre dans le passé avant que l'ordonnancement de mise à jour ne soit lancé automatiquement.

  - Calculer les dates automatiquement

Vous définissez ici si l'ordonnancement est automatique lors de la sauvegarde si une modification à prendre en compte a été effectuée.

  - Afficher automatiquement le protocole

Vous définissez ici si le protocole est affiché automatiquement après l'ordonnancement.

  - Date du besoin de l'article

Vous déterminez ici où la date du besoin d'un composant doit se trouver par rapport à l'opération.

  - Ordonnancer en tenant compte des pauses

Vous déterminez ici si le positionnement exact d'une pause dans le temps doit être pris en compte.

  - Dates à indiquer

Vous définissez ici que l'utilisateur doit saisir des dates ordonnancées (de production) à la place des dates planifiées lors de la création ou de la modification d'un ordre.

  - Décaler l'ordre

Vous définissez si l'ordre peut être décalé lorsque des opérations sont partiellement confirmées.

- Réduction vous permet de déterminer

  - jusqu'à quel niveau la réduction s'effectue au maximum

  - à combien de % les marges avant et après production doivent être réduites à chaque niveau.

Remarque

- Notez bien que l'ordonnancement est toujours exécuté à tous les niveaux que vous avez gérés. Si vous faites ou réordonnancez des modifications touchant l'ordonnancement dans l'ordre de fabrication (dates planifiées, quantités), l'ordonnancement à court terme, mais aussi à moyen et long terme sont exécutés. Ceci réduit sensiblement les performances car la base de données doit lire les données. Il est donc recommandé de ne gérer que les niveaux d'ordonnancement concernés.

- Si vous avez le choix entre plusieurs types d'ordonnancement au cours de l'ordonnancement à court terme, un ordonnancement amont est toujours exécuté pour l'ordonnancement à long et moyen terme. La réduction ne s'applique également qu'à l'ordonnancement à court terme.

Activités

Définissez les paramètres d'ordonnancement pour les ordres de fabrication.

Gestions des paramètres (division) d’ordonnancement des ordres de fabrication par types d’ordre. Les types d’ordre « Z020 » et « Z099 » doivent être créés et paramétrés dans la division « I011 ».

§ Ordonnancement court terme

- ID sélection court terme : Zone non modifiable par l’utilisateur renseignée par le système.

- Ordonnancement : Zone non modifiable par l’utilisateur.

- Besoin capacité : Code déterminant que les besoins en capacité sont créés pour la planification à court terme. Flaguer la zone pour que les besoins en capacité soit générés.

§ Ordonnancement moyen terme

Paramètres d’ordonnancement liés à la fabrication répétitive, pas d’utilisation pour PARIS. Ne rien modifier du standard SAP.

§ Ordonnancement long terme

Les ordres planifiés long terme ne seront pas convertis en OF, pas d’utilisation pour PARIS. Cependant pour la clé standard Z020 il est préférable de Saisir " 03 ".

- Ordonnancement : Flaguer  la zone.

- Besoin capacité :  Flaguer la zone pour que les besoins en capacité soit générés.

§ Adaptation des délais

Détermine pour l’ordonnancement à capacité infinie si et de quelle manière les dates planifiées ou les dates de besoins dépendants doivent être ajustées. En standard le système propose quatre solutions :

- « A blanc » : Les dates planifiées sont ajustées et les dates de besoins dépendants des composants sont placés aux dates de  début des opérations.

- « 1 » : Les dates planifiées sont ajustées et les dates de besoins secondaires des composants sont placés à la date de  début de l’ordre.

- « 2 » : Les dates planifiées ne sont pas ajustées et les dates de besoins dépendants des composants sont placés aux dates de  début des opérations.

- « 3 » : Les dates planifiées ne sont pas ajustées et les dates de besoins secondaires des composants sont placés à la date de  fin planifiée de l’ordre.

Pour PARIS laisser à blanc, adapter les dates planifiées et les besoins aux dates de début d’opérations.

§ Commande de l’ordonnancement court terme

- Type d’ordonnancement : Clé déterminant le type d’ordonnancement « amont ou aval ». Pour PARIS, saisir « 2 » signifiant type d’ordonnancement amont.

- DD dans le passé : Ne rien saisir car l’on souhaite que le système reparte en ordonnancement aval si la date de début de planification se trouve dans la passé.

- Ordonnancement automatique : Ce code permet de déterminer que l’ordonnancement est toujours exécuté lors de la sauvegarde  de l’ordre. Flaguer cette zone.

- Protocole automatique : Flaguer cette zone pour autoriser l’affichage du résultat de l’ordonnancement.

- Au plus tard : Ce code permet de déterminer où doit se trouver la date du besoin d’un composant dans l’opération. Ne pas flaguer cette zone car on souhaite la mise à disposition des composants au plus tôt.

- Aux pauses prés : Ne pas flaguer cette zone car PARIS ne souhaite pas tenir compte des temps de pauses dans l’ordonnancement.

- Ordonnancement à partie des dates de production : Ne pas flaguer .Code permettant d’indiquer quels dates doivent être prédéfinies lors de la création ou modification d’un ordre.

- Décaler ordres : Ce code permet de définir si l’ordre doit être décalé dans le temps. Flaguer cette zone afin de pouvoir modifier manuellement les dates ordonnancées.

§ Réduction

- Niveau de réduction maximale : Laisser à blanc, car pas utilisé par PARIS. Pas de gestion des marges.

- % réduction : Laisser à blanc, car pas utilisé par PARIS. Pas de gestion des marges.

## Type d’ordre « Z020 »

Flaguer les zones suivantes :

- « Besoins capacité » du § court terme.

- « Ordonnancement » et « besoins capacité » du § long terme.

- « Ordonnancement automatique », « Protocole automatique » et « décaler ordre » du § Commande de l’ordonnancement .

Saisir  les valeurs suivantes:

- « 03 » dans la zone « ID sélection » du § long terme.

- Flaguer " besoin en capacité et ordonnancement " du § long terme

- « 2 » dans la zone « Type d’ordonnancement » du § Commande de l’ordonnancement .

## Type d’ordre « Z099 »

Identique au type d’ordre « Z020 » en supprimant les valeurs du paragraphe « Ordonnancement long terme ».